- 功率模型估计

由《电机学》课本上的知识可知：电机总功率=机械功率+铜耗+铁耗。

P=Pmec+Pcu+PFe

其中机械功率课本上的公式为：

Pmec=2π60Tn

其中铜耗为线圈电阻发热损失的功率，由欧姆定律P=I2R得到，铜耗与线圈电流成正比。所以设铜耗公式为：

Pcu=k1I2

由《电机学》课本第一章内容知识

可知铁耗与交变频率f的β次方成正比，而f又与转速n成线性关系，故铁耗与转速n的β次方成正比，取β=2（为了防止不超功率取大不取小）可设铁耗公式为：

PFe=k2n2

所以当前电机总功率公式为：
P=2π60Tn+k1I2+k2n2

为了方便计算，将力矩和电流都转化为3508的发送电流值。

3508的转矩常数为0.3N.m/A，减速比为3591/187，最大电流为20A，最大发送电流值为16384。

故有

T=0.3×1873591×2016384×Isend

I=2016384×Isend

将T代入公式，将2016384融入k1，得到当前电机总功率公式为：
P=2π60×0.3×1873591×2016384×Isendn+k1Isend2+k2n2

≈k1Isend2+1.997×10−6Isendn+k2n2

当前最大功率Pmax应该为缓冲能量PID输出+当前等级的最大功率限制。

此时将Pmax代入当前功率模型，得到二元一次方程：
k1Isend2+1.997×10−6Isendn+k2n2−Pmax=0

求解二元一次方程得到的正负解x=−b±b2−4ac2a，即为消耗完全部功率上限时，所需发送的电流值。关于取正负解应有当前期望发送电流值决定，向前走取正解，向后走取负解。

2、功率分配

将各个电机当前估计的功率加起来，与Pmax相比较求得缩放系数k。

即：k=PmaxP。此时电机功率应该为P'=k×P，此缩放系数的作用是保证超功率时P'=Pmax。即限制二元一次方程的解防止得到过大的发送电流值，达到控制电机功率维持为Pmax的作用。此缩放系数之所以只在超功率时计算只使用了缩，是为了保证操作手手感，如果使用k的放大效果，即不管超不超功率都P'=Pmax，那么相当于一直使用Pmax，计算最大电流发送值，这样起步就会非常快，不利于操作手体验。

3、调试方法

速度目标值的设定则使用V=Kv×Pmax因为上诉取了β=2。

k1的调试应该使电机堵转，此时调试到保证裁判系统反馈功率在Pmax附近。因为堵转时转速很小，主要由力矩决定功率，故k1此时对功率影响更显著。

k2的调试应该使电机空载（让其小陀螺），此时调试到保证裁判系统反馈功率在Pmax附近。因为此时负载很小，力矩也小，主要由转速决定功率，故k2此时对功率影响更显著。

k1，k2,应该每个电机一个k，因为各个电机的齿轮，负载，摩擦可能不同，共用一个k1，k2可能有误差。

另外6020，要计算其功率需要使用6020的电流控制模式，然后按照上述方法，求出上面的二元一次方程b项即可，相同方法调试k1，k2。