24届平衡步兵经验积累

- 学习过程

- 【小车倒立摆最优控制教程 - Part1 Simulink Simscape Multibody仿真建模】 https://www.bilibili.com/video/BV19M4y1E799/?share_source=copy_web&vd_source=cca93ecebc29ce08714b15d3bb043353

倒立摆的学习可以入门matlab simulink的仿真。初步学习倒立摆的平衡原理，了解lqr算法控制。

- 【RoboMaster平衡步兵机器人控制系统设计】 https://www.bilibili.com/video/BV15W4y1i7Sf/?share_source=copy_web&vd_source=cca93ecebc29ce08714b15d3bb043353

玺佬的平步教程非常详细的讲述了平衡步兵的控制原理，也是平衡步兵入门必看。简介当中也有知乎教程，更加详细的罗列了算法计算公式。

其次也可以参考南航的开源教程

- 【【Advanced控制理论】8_LQR 控制器_状态空间系统Matlab/Simulink建模分析】 https://www.bilibili.com/video/BV1RW411q7FD/?share_source=copy_web&vd_source=cca93ecebc29ce08714b15d3bb043353

理解现代控制理论的原理相对本科生来说是比较困难的事情，但是知道控制的本质才能更好的利用。

4.【stm32平衡小车制作教程  完整的软硬件方案 成本不超200】 https://www.bilibili.com/video/BV1Va411Z7G4/?share_source=copy_web&vd_source=cca93ecebc29ce08714b15d3bb043353

在仿真已经有一定基础的时候，可以开始制作平衡小车，这可以更好的帮助你理解平衡的控制。与仿真相比实车调整更需要耐心以及对不同参数下的情况的理解。

其次网上的平衡小车教程有非常多，可以多家对照学习。虽然小平衡车的控制相对于我们需要调整的大车来说控制上简单很多，但是小车的学习也是相当有必要的。

- 调车经验

- 我们需要尝试更多的控制算法，我们试过的有并行的lqr，能够站起来但是在移动上不能即使的停下，这是我们最后遇到的最大的问题。我们先后试过把并行的算法换成角度串速度，角速度串角度串速度。并对各个参数都做了很多的尝试，最终的结果却不敬人意。

- 模糊pid算法：因为速度环的输出比较低，我们希望在运动时候改变速度环的kp ki。另外或许也有一种方法能增加速度环的输出比重。让我们对速度的控制更好

- 前馈控制：这个控制主要希望能对车辆的运动有一定的预料。也能对刹车做出更好的反应。特别是滑块的控制上，我有一个猜想是我们可以不改变平衡车的目标值，让其一直保持在机械中值，通过改变滑块的位置来控制车辆的重心。这个时候如果刹车时能提前给到相反的重心，有可能会有帮助。

- 机械中值：测量车辆的机械中值是一项非常重要的工作。特别对于重量很大的平衡步兵来说，其平衡位置不一定是在零。我们可以采用测量车辆角度，缓慢从一个方向向另一个方向倒的，当恰巧达到机械中值时候会正好站立然后往抬起的方向倒下，反复测量取平均。还可以先定成零，然后等其平衡后看逐渐往什么数值上偏移，多次测量最小二乘法夹取中值。

- 机械上：对于平步来说，不仅仅算法控制很重要，机械设计也非常重要。一辆机械对称。重心平衡的车可以帮助电控算法省去很多不必要的调车时间。其最重要的有以下几点。

- 车辆重心必须尽可能在车辆中心，这对于平衡车来说很重要，虽然我们可以通过调整机械中值来调整平衡位置，但是过于歪的重心对车辆移动有很大的影响。

- 车辆的左右两轮丝滑程度尽量相同，控制算法上我们可以在加上云台后，通过锁定前进方向，来让两轮的输出转速相同，不至于出现两轮转速不同，不能走直线情况，机械装车上可以适当考虑一下，也能帮助电控省去不必要的麻烦。

- 电机输出轴与轮子的联轴器不能有虚位。不然会导致输出轴不断撞击联轴器，造成轮子打滑。解决这一点能非常改善平衡控制。实测有效。